ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание работ «Ремонт (перекладка) тепловой сети DN325 мм в ППУ-ПЭ изоляции от тепловой камеры ТК-5 в сторону гостиницы «Риксос Красная Поляна Сочи», ремонт тепловой камеры ТК-10а на отм. +960 м.»

| 1 | Предмет выполнения работ | Ремонт (перекладка) тепловой сети DN325 мм в ППУ-ПЭ изоляции от тепловой камеры ТК-5 в сторону гостиницы «Риксос Красная Поляна Сочи», ремонт тепловой камеры ТК-10а на отм. +960 м. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место выполнения работ | Краснодарский край, г. Сочи, с. Эсто-Садок, Курорт Красная Поляна на отм. +960 м. |
| 3 | Сроки выполнения работ (периодичность) | Ремонт (перекладка) магистральной тепловой сети DN325 мм на участке от тепловой камеры ТК-5 с сторону гостиницы «Риксос Красная Поляна Сочи», ремонт тепловой камеры ТК-10а составляет 60 календарных дней с момента оплаты авансового платежа в размере 50% от стоимости работ (весь материал трубы и фитинги в ППУ-ПЭ изоляции поставка Заказчика). |
| 4 | Виды и объемы работ | Виды и объемы работ по Ремонту (перекладка) магистральной тепловой сети DN325 мм в ППУ-ПЭ изоляции от тепловой камеры ТК-5 в сторону гостиницы «Риксос Красная Поляна Сочи», ремонт тепловой камеры ТК-10а на отм. +960м. указаны в Ведомостях объемов работ ВОР (Приложение №1, Приложение №1.1 к данному ТЗ). |
| 5 | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | Ведомость объемов работ по ремонту магистральной тепловой сети от ТК-5 в сторону гостиницы «Риксос Красная Поляна Сочи» на отм. +960 м (Приложение №1 к данному Техническому заданию). Ведомость объемов работ по ремонту тепловой камеры ТК-10а на отм. +960 м (Приложение №1.1 к данному Техническому заданию). Схема участка производства работ по ремонту тепловой сети от ТК-5 в сторону гостиницы «Риксос Красная Поляна Сочи» на отм. +960м. (Приложение №2 к данному Техническому заданию). Схема участка производства работ по ремонту тепловой камеры ТК-10а на отм. +960м. (Приложение №3 к данному Техническому заданию). Все работы по Договору производит строго с соблюдением «Стандарт взаимодействия НАО «Красная поляна» с подрядными организациями (исполнителями работ) в области организации и производства строительно-монтажных и (или) ремонтных работ на территории Курорта Красная Поляна, по обеспечению требований охраны труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности при производстве строительно-монтажных и (или) ремонтных работ» (Приложение №3 к Договору). Все потребленные энергоресурсы Подрядчиком в процессе выполнения работ по Договору должны компенсироваться Заказчику в соответствии с Порядком взаимодействия сторон по возмещению затрат на энергоресурсы (Приложение №4 к Договору). |
| 6 | Требования к Подрядчику, привлекаемому персоналу. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ. | Наличие у Подрядчика в штате обученного и аттестованного персонала, необходимого для выполнения работ, в том числе не менее 2 (двух) электрогазосварщиков. Наличие опыта выполнения работ (не менее 2 работ) по ремонту, замене, подземной прокладке трубопроводов из труб стальных в ППУ-ПЭ изоляции от диаметра 219 мм и выше, подтвержденного отчетной документацией (акты выполненных работ, скан копия заключенных договоров и т.д.). |
| 7 | Требования к безопасности при производстве работ | Согласно требований действующей нормативно-технической документации, а также в строгом соблюдении внутреннего регламента Заказчика «Стандарт взаимодействия НАО «Красная поляна» с подрядными организациями (исполнителями работ) в области организации и производства строительно-монтажных и (или) ремонтных работ на территории Курорта Красная Поляна, по обеспечению требований охраны труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности при производстве строительно-монтажных и (или) ремонтных работ» (Приложение №3 к Договору). Перед началом производства ремонтных работ Подрядчик подает заявку на подключение к энергоресурсам (электричество) с предоставлением расчета по использованию электроинструмента по часам, необходимого для качественного проведения работ по Договору, согласно Приложению №4 к Договору. Заказчик передает площадку Исполнителю по акту в течении 3-х календарных дней после оплаты аванса. Перед началом производства ремонтных работ Подрядчику необходимо выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ: - принять у Заказчика площадку производства работ с составлением Акта-допуска для производства работ по ремонту тепловой сети; - предоставить в адрес Заказчика приказы по ответственным лицам на объекте, которые вправе осуществлять от имени Подрядчика обязательства, принадлежащие Подрядчику в соответствии с Договором, в том числе: - за контроль по выполнению работ по Договору в соответствии с проектно-сметной документацией, техническим заданием; - за соблюдение электробезопасности на Объекте; - за соблюдение строительно-монтажных работ; - за ведение исполнительной документации; - за соблюдение требований Правил противопожарного режима и пожарной безопасности на месте проведения работ; - за соблюдение требований Правил по охране труда на производстве. Перед началом работ Подрядчик предоставляет в адрес Заказчика организационно-технологическую документацию (график производства работ, ППР, технологическая карта), которая должна содержать конкретные решения по качеству и безопасности производства работ, охране труда, промышленной безопасности, определяющие технологические средства и методы работ. Перед началом производства работ Подрядчик огораживает участок производства работ ограждением и световыми фонарями красного цвета для обозначения границ производства работ в ночное время суток, подводит электричество к данным фонарям. У подрядчика в штате должен быть сотрудник, назначенный приказом по организации, являющийся ответственным за охрану труда и пожарную безопасность, подтверждающий прохождение им обучений (наличие аттестатов) в специализированном учебном центре по охране труда и пожарной безопасности по программам: - Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим. - Обучение по использованию (применению) СИЗ. - А) Обучение по общим вопросам ОТ и функционирования СУОТ. - Б) Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и опасных производственных факторов. - В) Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности. - Обучения безопасным методам выполнения работ на объекте, а также копии удостоверений прохождения обучения мерам пожарной безопасности на основании Приказа МЧС России №806 от 18.11.2022 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программа в области пожарной безопасности». Обеспечить прохождение вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности ответственного сотрудника от Подрядчика перед началом производства работ на Объекте в отделе охраны труда и пожарной безопасности Заказчика в помещении 45009 апарт-отеля АО №45 на территории курорта Красная поляна на отм. +540 м. Перед началом выполнения земляных работ на площадке Подрядчик составляет Ордер на разрытие и согласовывает данный документ со службами дирекции по эксплуатации, отделом эксплуатации слаботочных сетей на наличие на участке раскопок смежных инженерных коммуникаций. Перед началом производства огневых работ на объекте Подрядчик обязан составить Наряд на проведение огневых работ на Объекте, согласовать данный наряд со специалистами отделе охраны труда и пожарной безопасности Заказчика в помещении 45009 апарт-отеля АО №45 на территории курорта Красная поляна на отм. +540 м. После окончания производства работ по Договору Подрядчик совместно с уполномоченным представителем Заказчика по Договору составляют и подписывают двусторонние акты снятия показаний счетчиков потребленных Энергоресурсов за указанный период времени. В случае отсутствия установленных приборов учета Куратор договора совместно с Потребителем энергоресурсов составляют и подписывают двусторонние акты расчета потребленных ресурсов за указанный период времени согласно Приложения №4 к Договору. Подрядчик оплачивает фактически потребленные энергоресурсы Заказчику до закрытия объемов работ по Договору. |
| 8 | Требования к качеству выполняемых работ в соответствии со строительными нормами и правилами | Заказчик осуществляет контроль выполнения и приемку выполненных работ Исполнителем. Контроль производства работ производится лицами, осуществляющими технический надзор за выполнением работ на объекте. Используемые материалы должны иметь сертификаты качества. После окончания производства работ Подрядчик сдает все сертификаты на применяемые материалы (трубная продукция, сварочные электроды, инертные материалы, документы контроля качества бетона т.д.) в составе комплекта исполнительной документации. При нарушении технологии производства работ, отступлений от Технического задания, применения материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению. Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, сохранности оборудования, сооружений и устройств. Подрядчик предоставляет Заказчику комплект исполнительной документации в расширении pdf, в том числе Общий журнал работ по форме КС-6, акты скрытых работ, сертификаты качества на используемые материалы, а также документы, подтверждающие квалификацию сварщиков. |
| 9 | Гарантийные обязательства | Гарантийный период на результаты работ составляет не менее 3 (трех) лет с даты подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, КС-3. |
| 10 | Требования к результатам, порядку приемки выполненных работ | Приемка выполненных работ производится на объекте комиссией, состоящей из представителей Заказчика и Подрядчика. В течении 3 рабочих дней с даты завершения работ в отчетный период ( 1 календарный месяц) Подрядчик предоставляет Заказчику до момента приемки работ журнал учета выполненных работ (форма КС-6а), акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) с исполнительной документацией, справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), документы на оборудование и материалы (сертификаты соответствия, паспорта, товарные накладные по форме ТОРГ-12, счета-фактуры и иную документацию), если эти документы не переданы им Заказчику ранее. При невыполнении данного требования Заказчик вправе задержать оформление соответствующих документов и/или оплату за выполненные работы до момента предоставления Подрядчиком необходимых документов и счёта на оплату (счет-фактуры). Подрядчик организует процесс сдачи-приемки Работ, Стороны обеспечивают присутствие представителей, необходимых специалистов, соответствующих должностных лиц. |
| 11 | Возможность привлечения субисполнителей (субподрядчиков) | Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ по Договору Субподрядчиков, только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика, выданного в свободной форме, на привлечение конкретного Субподрядчика для выполнения определенного вида (видов) Работ. Субподрядчики не имеют права привлекать к исполнению Договора последующих субподрядчиков (запрещено привлечение субподрядчика 2-го и последующего порядка). |

Приложения к Техническому заданию:

1. Приложение №1 - Ведомость объемов работ (от ТК-5 в сторону гостиницы «Риксос Красная Поляна Сочи»)– на 3л, в 1экз.

2. Приложение №1.1. - Ведомость объемов работ (ремонт ТК-10а) – на 3 л, в 1 экз.

3. Приложение №2 - Схема участка производства работ (от ТК-5 в сторону гостиницы «Риксос Красная Поляна Сочи) на отм. +960м. – на 1 л, в 1 экз.

4. Приложение №3 - Схема участка производства работ (ремонт ТК-10а) на отм. +960м. – на 1 л, в 1 экз.

Приложение №1

к Техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| п/п | № в ЛСР | Наименование работ |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Раздел 1. Ремонт магистральных тепловых сетей участок ТК5 в сторону гостиницы «Риксос Красная Поляна Сочи». Строительные демонтажные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка мобильного забора тип Herax - ограждение участка производства работ забором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Демонтаж /Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м |  |  |  |  |  |  | шт | 14 |  |  | (14 / 10)*10 |
| 2 | 2 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м (Секция 3м х 1,8м) |  |  |  |  |  |  | шт | 14 |  |  | ((1,4*10) / 10)*10 |
| 3 | 3 | Мобильное ограждение HERAS |  |  |  |  |  |  | шт | 1,4 |  |  | 1,4*10/10 |
| 4 | 4 | Демонтаж покрытия тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением |  |  |  |  |  |  | м2 | 58 |  |  | ((14,5*4) / 100)*100 |
| 5 | 5 | Разборка: железобетонных фундаментов |  |  |  |  |  |  | м3 | 14,175 |  |  | 13,5*3,5*0,3 |
| 6 | 6 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  |  |  |  |  | 1 т груза | 35,4375 |  |  | 14,175*2,5 |
| 7 | 7 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 47 км |  |  |  |  |  |  | 1 т груза | 35,4375 |  |  | 14,175*2,5 |
| 8 | 8 | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 |  |  |  |  |  |  | м3 | 56,107 |  |  | (56,107 / 1000)*1000 |
| 9 | 9 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  |  |  |  |  | м3 | 6,2 |  |  | (6,2 / 100)*100 |
| 10 | 10 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) |  |  |  |  |  |  | 1 т груза | 112,1526 |  |  | (0,056107*1000+0,062*100)*1,8 |
| 11 | 11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  |  |  |  |  |  | 1 т груза | 112,1526 |  |  | (0,056107*1000+0,062*100)*1,8 |
| 12 | 12 | Работа на отвале, группа грунтов: 1 |  |  |  |  |  |  | м3 | 62,307 |  |  | ((0,056107*1000+0,062*100) / 1000)*1000 |
| Раздел 2. Демонтажные работы - Ø 325 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 13 | Демонтаж. Бесканальная прокладка в траншее стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 325 мм |  |  |  |  |  |  | км | 0,025 |  |  | 12,5*2/1000 |
| 14 | 14 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка труб металлических с применением автомобильных кранов |  |  |  |  |  |  | 1 т груза | 1,69 |  |  | окр(0,025*67,5;2) |
| 15 | 15 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 1 км |  |  |  |  |  |  | 1 т груза | 1,69 |  |  |  |
| 16 | 16 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка труб металлических с применением автомобильных кранов |  |  |  |  |  |  | 1 т груза | 1,69 |  |  |  |
| 17 | 17 | Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 325 мм |  |  |  |  |  |  | резов | 6 |  |  | (6 / 100)*100 |
| Раздел 3. Монтаж магистральных трубопроводов Ø325 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø 325 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 18 | Бесканальная прокладка в траншее стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 325 мм |  |  |  |  |  |  | км | 0,025 |  |  | 12,5*2/1000 |
| 19 | 19 | Труба Ст 325/450- ППУ-ПЭ ГОСТ 10704-91, 30732-2020 |  |  |  |  |  |  | м | 25 |  |  | 0,025*1000 |
| 20 | 20 | Неподвижная опора 325/450- ППУ-ПЭ ГОСТ 10704-91, 30732-2020 |  |  |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |
| 21 | 21 | Сварка труб, труб и фасонных частей, труб и стартовых компенсаторов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 325 мм |  |  |  |  |  |  | стыков | 2 |  |  | (2 / 100)*100 |
| 22 | 22 | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 325 мм |  |  |  |  |  |  | м | 25 |  |  | (25 / 100)*100 |
| 23 | 23 | Установка переходов, промежуточных и концевых элементов с кабелем вывода, металлической заглушки изоляции, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 273 мм |  |  |  |  |  |  | шт | 6 |  |  | (6 / 10)*10 |
| 24 | 24 | Изоляция термоусаживающимися манжетами вручную стыков изолированных труб: Ду 350 мм |  |  |  |  |  |  | стык | 6 |  |  | 0,6*10 |
| 25 | 25 | Комплект заделки стыка 325/450 ППУ-ПЭ |  |  |  |  |  |  | компл | 6 |  |  | 0,6*10 |
| Бетонирование неподвижных опор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 26 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 |  |  |  |  |  |  | м3 | 0,55 |  |  | ((1,7*0,8*0,4) / 100)*100 |
| 27 | 27 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) с доставкой на объект |  |  |  |  |  |  | м3 | 0,561 |  |  | 0,0055*102 |
| Раздел 4. Устройство вводов в тепловые камеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 28 | Герметизация вводов в подвальное помещение/ тепловую камеру |  |  |  |  |  |  | шт | 2 |  |  | (2 / 100)*100 |
| 29 | 29 | Огнестойкая пистолетная монтажная пена , 750мл, Soudal 132780 |  |  |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |
| 30 | 30 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 |  |  |  |  |  |  | м3 | 0,5 |  |  |  |
| 31 | 31 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) с доставкой на объект |  |  |  |  |  |  | м3 | 0,52 |  |  | 0,5*1.04 |
| Раздел 5. Устройство подсыпки из грунта и песка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 32 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  |  |  |  |  | м3 | 8,64 |  |  | ((3,2*13,5*0,2) / 10)*10 |
| 33 | 33 | Засыпка пазух траншеи песком |  |  |  |  |  |  | м3 | 2,1925 |  |  | (((0,45*13,5*3,5-19,07)) / 10)*10 |
| 34 | 34 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песком) |  |  |  |  |  |  | м3 | 14,175 |  |  | ((13,5*3,5*0,3) / 100)*100 |
| 35 | 35 | Песок для строительных работ природный с доставкой на объект |  |  |  |  |  |  | м3 | 27,50825 |  |  | 9,504+(2,1925+0,14175*100)*1,1 |
| 36 | 36 | Устройство прослоек из нетканых иглопробивных полотен |  |  |  |  |  |  | м2 | 47,25 |  |  | ((13,5*3,5) / 1000)*1000 |
| 37 | 37 | Геотекстиль нетканый из полиэфирного волокна, иглопробивной, поверхностная плотность 200 г/м2 |  |  |  |  |  |  | м2 | 103,95 |  |  | 0,04725*1100*2 |
| 38 | 38 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного |  |  |  |  |  |  | м3 | 40,1625 |  |  | ((13,5*3,5*0,85) / 10)*10 |
| 39 | 39 | Щебень, фракция 20-40 мм с доставкой на объект |  |  |  |  |  |  | т | 75,304688 |  |  | 4,01625*12,5*1,5{т/м3} |
| 40 | 40 | Уплотнение щебня пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  |  |  |  |  | м3 | 40,1625 |  |  | (4,01625/10)*100 |
| Раздел 6. Восстановление основания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 41 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо |  |  |  |  |  |  | м2 | 133,825 |  |  | ((267,65/2) / 100)*100 |
| 42 | 42 | Пленка полиэтиленовая изоловая, толщина 0,2-0,5 мм |  |  |  |  |  |  | м2 | 327,6 |  |  | 163,8018*2 |
| 43 | 43 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских |  |  |  |  |  |  | м3 | 14,175 |  |  | (14,175 / 100)*100 |
| 44 | 44 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300 )с доставкой на объект |  |  |  |  |  |  | м3 | 14,387625 |  |  | 0,14175*101,5 |
| 45 | 45 | Арматура Ø12 мм. с доставкой на объект |  |  |  |  |  |  | т | 0,566 |  |  |  |
| 46 | 46 | Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением |  |  |  |  |  |  | м2 | 58 |  |  |  |
| 47 | 47 | Песок для строительных работ природный |  |  |  |  |  |  | т | 0,4698 |  |  | 0,58*0,54*1,5 |
| 48 | 48 | Цемент с минеральными добавками М500 Д20 (ЦЕМ II 42,5) |  |  |  |  |  |  | т | 3,1407 |  |  | 0,58*5,415 |
| 49 | 49 | Брусчатка |  |  |  |  |  |  | м2 | 58 |  |  | 0,58*100 |

Приложение № 1.1

к Техническому заданию

| Ведомость объёмов работ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы. Дорожное покрытие |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограждение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м (Секция 3м х 1,8м) | шт | 7 |  |  | (7 / 10)*10 |
| 2 | 2 | Демонтаж заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | шт | 7 |  |  | ((0,7*10) / 10)*10 |
| 3 | 3 | Мобильное ограждение HERAS | шт | 7 |  |  | 0,7*10 |
| Демонтаж Лоток водоотводный бетонный 500*200*70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | Демонтаж: открытого приёмного лотка | м3 | 0,07 |  |  | 10{шт.}*(0,5*0,2*0,07){м3} |
| 5 | 5 | Нарезка швов в бетоне: затвердевшем | м | 7 |  |  | (7 / 100)*100 |
| 6 | 6 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | м3 | 2,625 |  |  | ((5*3,5*0,15) / 100)*100 |
| 7 | 7 | Нарезка швов в бетоне: затвердевшем | м | 7 |  |  | (7 / 100)*100 |
| 8 | 8 | Разборка: железобетонных фундаментов | м3 | 4,5 |  |  |  |
| Демонтаж крышки тепловой камеры - Плиты дорожные 2П30.18-30-2 шт, вес: 2200 кг/шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 9 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2 | м3 | 1,76 |  |  | ((0,88*2) / 100)*100 |
| 10 | 10 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 21,14 |  |  | окр((0,02625*100*2,2+4,5*2,4+0,07*2,4+2,2*2);2) |
| 11 | 11 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 50 км | 1 т груза | 21,14 |  |  |  |
| Раздел 2. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 12 | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 | м3 | 8,8 |  |  | (((4*1+3*1+4*1)*0,8) / 1000)*1000 |
| 13 | 13 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (доработка грунта вручную) | м3 | 7,15 |  |  | (((4*1+3*1+4*1)*0,65) / 100)*100 |
| 14 | 14 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т груза | 28,71 |  |  | (0,0088*1000+0,0715*100)*1,8 |
| 15 | 15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 50 км | 1 т груза | 28,71 |  |  |  |
| 16 | 16 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 15,95 |  |  | ((28,71/1,8) / 1000)*1000 |
| Раздел 3. Демонтажные работы. Трубы |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 17 | Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 273 мм | резов | 6 |  |  | (6 / 100)*100 |
| 18 | 18 | Демонтаж. Бесканальная прокладка в траншее стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 273 мм | км | 0,01 |  |  | 5*2/1000 |
| 19 | 19 | Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2 | м3 | 5 |  |  | ((10*0,5) / 100)*100 |
| 20 | 20 | Лоток водоотводный бетонный 500х200х70 | шт | 10 |  |  |  |
| 21 | 21 | Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 133 мм | резов | 4 |  |  | (4 / 100)*100 |
| 22 | 22 | Бесканальная прокладка в траншее стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 133 мм | км | 0,006 |  |  | 3*2/1000 |
| 23 | 23 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 т груза | 0,674 |  |  | окр((0,01*57,23+0,006*16,89);3) |
| 24 | 24 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 1 км | 1 т груза | 0,674 |  |  |  |
| 25 | 25 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 т груза | 0,674 |  |  |  |
| Раздел 4. Монтаж магистральных трубопроводов, |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø273 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 26 | Бесканальная прокладка в траншее стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 273 мм | км | 0,01 |  |  | 5*2/1000 |
| 27 | 27 | Труба 273х7/400 ППУ-ПЭ | м | 10 |  |  | 0,01*1000 |
| 28 | 28 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 250 мм | компл | 2 |  |  |  |
| 29 | 29 | Задвижка с обрезиненным клином ДУ250РУ 10/16 | шт | 2 |  |  |  |
| 30 | 30 | Фланец стальной Ду 250 | шт | 4 |  |  | 2*2 |
| 31 | 31 | Сварка труб, труб и фасонных частей, труб и стартовых компенсаторов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 273 мм | стыков | 8 |  |  | ((4*2) / 100)*100 |
| 32 | 32 | Установка переходов, промежуточных и концевых элементов с кабелем вывода, металлической заглушки изоляции, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 273 мм | шт | 6 |  |  | (6 / 10)*10 |
| 33 | 33 | Изоляция термоусаживающимися манжетами вручную стыков изолированных труб: Ду до 300 мм/ 273 мм | стык | 4 |  |  |  |
| 34 | 34 | Комплект заделки стыка 273/400 ППУ-ПЭ | компл | 4 |  |  |  |
| 35 | 35 | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 273 мм | м | 10 |  |  | (10 / 100)*100 |
| Ø 133 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 36 | Бесканальная прокладка в траншее стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 133 мм | км | 0,006 |  |  | 6/1000 |
| 37 | 37 | Труба 133х4/225 ППУ-ПЭ | м | 6 |  |  | 0,006*1000 |
| 38 | 38 | Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 133 мм | шт | 2 |  |  | (2 / 10)*10 |
| 39 | 39 | Отвод стальной 90 град Ду 125 мм | шт | 2 |  |  | 0,2*10 |
| 40 | 40 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: до 150 мм/125 мм | компл | 2 |  |  |  |
| 41 | 41 | Кран шаровый стальной под приварку ДУ125 РУ 10/16 | шт | 2 |  |  |  |
| 42 | 42 | Сварка труб, труб и фасонных частей, труб и стартовых компенсаторов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 133 мм | стыков | 12 |  |  | (12 / 100)*100 |
| 43 | 43 | Установка переходов, промежуточных и концевых элементов с кабелем вывода, металлической заглушки изоляции, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 133 мм | шт | 4 |  |  | (4 / 10)*10 |
| 44 | 44 | Изоляция термоусаживающимися манжетами вручную стыков изолированных труб: Ду до 200 мм/ 133 мм | стык | 2 |  |  |  |
| 45 | 45 | Комплект заделки стыка 133/225 ППУ-ПЭ | компл | 2 |  |  |  |
| Ø 108 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 46 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм | км | 0,002 |  |  | 2/1000 |
| 47 | 47 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | м | -2 |  |  | (-2 / 100)*100 |
| 48 | 48 | Труба стальная ДУ108 | м | 2 |  |  | 0,002*1000 |
| 49 | 49 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | т | 0,005 |  |  | 2,5*2/1000 |
| 50 | 50 | Отвод стальной 90 град Ду 100 мм | шт | 2 |  |  |  |
| 51 | 51 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм | компл | 1 |  |  |  |
| 52 | 52 | Кран шаровый стальной под приварку ДУ100 РУ 10/16 | шт | 1 |  |  |  |
| Ду 40 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 53 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: до 50 мм | компл | 4 |  |  |  |
| 54 | 54 | Кран шаровый стальной под приварку Ду 40 мм. | шт | 4 |  |  |  |
| Раздел 5. Монтаж трубопровода водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 55 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм | отверстий | 1 |  |  | (1 / 100)*100 |
| 56 | 56 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 100 мм | шт | 0,125 |  |  | 1/8 |
| 57 | 57 | Установка насосов погружных с электродвигателем производительностью: до 25 м3/час | шт | 1 |  |  | (1 / 10)*10 |
| 58 | 58 | Насос фекальный 48SGV96A0A1U VXm 8 /35-ST каб.10м | шт | 1 |  |  | 0,1*10 |
| 59 | 59 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 10 |  |  | (10 / 100)*100 |
| 60 | 60 | Труба гофрированная ЭРА ПНД черный d 20мм с зонд. легкая 100м Б0036825 | м | 10,2 |  |  | 0,1*102 |
| 61 | 61 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 10 |  |  | (10 / 100)*100 |
| 62 | 62 | Кабель водопогружной КВВ 3x2.5 мм | м | 10,2 |  |  | 0,1*102 |
| 63 | 63 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | м | 5 |  |  | (5 / 100)*100 |
| 64 | 64 | Труба PPR SDR 11 DN 50 PN10 (4м) | м | 5 |  |  | 0,05*100 |
| 65 | 65 | Угол 90град PPR SDR 11 DN 50 PN10 | шт | 4 |  |  |  |
| Раздел 6. Ремонт тепловой камеры. Герметизация вводов |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж конструктива тепловой камеры ТК -10а |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 66 | Устройство камер со стенками: из бетонных блоков/ крышка тепловой камеры | м3 | 1,76 |  |  | ((0,88*2) / 100)*100 |
| 67 | 67 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300 )с доставкой на объект | м3 | 0,91168 |  |  | 0,0176*51,8 |
| 68 | 68 | Плиты дорожные 2П30.18-30-2 шт, вес: 2200 кг/шт | шт | 2 |  |  |  |
| 69 | 69 | Люк полимерпесчаный черный тип Т 25т | шт | 2 |  |  |  |
| 70 | 70 | Лестница с перилами Л-4000 длиной 4 метра | шт | 2 |  |  |  |
| 71 | 71 | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (в один слой) | м2 | 13,9 |  |  | (13,9 / 100)*100 |
| 72 | 72 | Рулонная кровля Технониколь Бикрост ТПП-3,0 1х15 м | м2 | 16 |  |  | окр(0,139*115;0) |
| 73 | 73 | Мастика битумная Технониколь №22 Вишера 20 кг | кг | 20 |  |  |  |
| 74 | 74 | Праймер битумный Технониколь №01 20 л | л | 20 |  |  |  |
| Герметизация |  |  |  |  |  |  |  |
| Герметизация вводов в тепловую камеру Ду450 - 4 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Герметизация вводов в тепловую камеру Ду250 -2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Герметизация вводов в тепловую камеру Ду100 -1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 75 | Герметизация вводов в подвальное помещение | шт | 7 |  |  | (7 / 100)*100 |
| 76 | 76 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: вертикальных швов | м | 10 |  |  | (10 / 100)*100 |
| 77 | 77 | Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки, диаметр 100 мм | шт | 1 |  |  | 0,1*100/10 |
| 78 | 78 | Гидроизоляционный жгут Пенебар | м | 10,18 |  |  | 0,1*101,8 |
| 79 | 79 | Герметик полиуретановый, однокомпонентный, инъекционный, гидрофобный, гидроактивный, эластичный, с низкой вязкостью, для заполнения и ремонта швов, ликвидации протечек в бетонных и каменных конструкциях | кг | 7,8 |  |  | 0,1*78 |
| Раздел 7. Устройство подсыпки из грунта и песка |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 80 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | м3 | 2,2 |  |  | ((11*0,2) / 10)*10 |
| 81 | 81 | Засыпка пазух траншеи песком | м3 | 1,6 |  |  | (1,6 / 10)*10 |
| 82 | 82 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песком) | м3 | 7,1 |  |  | ((2,2+1,6+3,3) / 100)*100 |
| 83 | 83 | Песок для строительных работ природный с доставкой на объект | м3 | 11,99 |  |  | 2,42+(1,6+0,071*100)*1,1 |
| 84 | 84 | Устройство прослоек из нетканых иглопробивных полотен | м2 | 11 |  |  | (11 / 1000)*1000 |
| 85 | 85 | Геотекстиль нетканый из полиэфирного волокна, иглопробивной, поверхностная плотность 200 г/м2 | м2 | 12,1 |  |  | 0,011*1100 |
| 86 | 86 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | м3 | 8,8 |  |  | (8,8 / 10)*10 |
| 87 | 87 | Щебень, фракция 20-40 мм с доставкой на объект | т | 13,2 |  |  | 0,88*10*1,5{т/м3} |
| 88 | 88 | Уплотнение щебня пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 8,8 |  |  | ((0,88*10) / 100)*100 |
| Раздел 8. Восстановление основания |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 89 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | м3 | 4,5 |  |  | (4,5 / 100)*100 |
| 90 | 90 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300 )с доставкой на объект | м3 | 4,5675 |  |  | 0,045*101,5 |
| 91 | 91 | Арматура Ø12 мм. с доставкой на объект | т | 0,3645 |  |  | 0,045*8,1 |
| восстановление асфальта |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 92 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,03 |  |  |  |
| 93 | 93 | Эмульсия битумная ЭБК-1 | т | 0,0309 |  |  | 0,03*1,03 |
| 5 см |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 94 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см | м2 | 15 |  |  | (15 / 1000)*1000 |
| 95 | 95 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 | м2 | 15 |  |  |  |
| 96 | 96 | Щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь ЩМА-15 с доставкой на объект | т | 7,41 |  |  | 0,015*1000{объем}*1,02 {расход согласно РДС 82-202-96} * 2,42 {плотность асфальтобетона} * 0,2 |
| 97 | 97 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии с использованием ленты стыковочной | м | 16 |  |  | (16 / 100)*100 |
| 98 | 98 | Лента стыковая битумно-каучуковая 50х8 мм | м | 16 |  |  | 0,16*100 |
| 99 | 99 | Устройство металлических барьерных ограждений: дорожной группы | т металлоконструкций | 0,15 |  |  | 6*25/1000 |
| 100 | 100 | Металлическое барьерное ограждение | м | 6 |  |  |  |
| 101 | 101 | Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2 | м3 | 0,07 |  |  | ((10*(0,5*0,2*0,07)) / 100)*100 |
| 102 | 102 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300 )с доставкой на объект | м3 | 0,000707 |  |  | 0,0007*1,01 |
| 103 | 103 | Лоток водоотводный бетонный 500х200х70 | шт | 10 |  |  |  |

Приложение №2                                                                                                                                               к техническому заданию

Схема от ТК5 в сторону гостиницы «Риксос Красная Поляна Сочи»

Приложение №3                                                                                                                                               к техническому заданию

Схема ТК10А

Ответственный специалист: +7 (938) 445-30-80