Приложение №1

к Договору подряда №____ от _____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на строительно-монтажные работы по ремонту санузлов

гостиницы «Новотель Резорт и СПА Красная Поляна Сочи»

| п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет | Строительно-монтажные работы по ремонту санузлов гостиницы «Новотель Резорт и СПА Красная Поляна Сочи». |
| 2 | Место выполнения работ, наименование объекта | 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Горная 11. |
| 3 | Срок (этапы) и условия выполнения работ | Дата начала выполнения работ – не позднее 3 дней с даты оплаты авансового платежа Заказчиком. Срок выполнения работ – не более 90 календарных дней с даты начала Работ. |
| 4 | Виды и Объемы выполняемых работ | Согласно ведомости объемов работ (Приложение №1.1) |
| 5 | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | Приложение №1.1 - Ведомость объемов работ Приложение №1.2 - Развертка стен типовых санузлов |
| 6 | Требования к подрядчику, привлекаемому персоналу. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ. | Требования к опыту; Наличие опыта выполнения работ, аналогичных предмету закупки (вид работ и стоимость по ЛСР), с предоставлением не менее 3 договоров за последние 2 года. Требование к персоналу; Работы выполняются квалифицированными специалистами с применением только сертифицированных материалов и инструментов. - Специалисты, проводящие монтажные работы, должны иметь II-III группу допуска по электробезопасности. - 1 инженерно-технический работник. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ: Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ своими силами, инструментами, приспособлениями и расходными материалами, согласованными с Заказчиком, обеспечить своих работников специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты за свой счёт. Все материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик обязан принимать меры для предотвращения возникновения аварийных ситуаций и уменьшать их последствия. Подрядчик принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдение его персоналом правил техники безопасности, охраны труда, правил внутреннего распорядка, инструкций о пропускном и внутри объектовом режиме, пожарной и экологической безопасности; Подрядчик самостоятельно выполняет транспортное обеспечение строительно-монтажных работ, перевозку необходимого оборудования на объект выполнения работ, вывоз мусора образовавшегося в ходе выполнения работ; В процессе производства строительно-монтажных работ Подрядчик возмещает затраты НАО «Красная поляна» на энергоресурсы в соответствии с Порядок взаимодействия сторон по возмещению затрат на энергоресурсы |
| 7 | Требования к безопасности выполняемых работ по выполнению строительно-монтажных работ | Перед выполнением работ, не позднее двух рабочих дней, Подрядчик представляет в адрес Заказчика: 1) поимённый список (заполненная таблица) специалистов планируемых к выполнению работ (с предоставлением ксерокопий паспортов – проезд на канатной дороге бесплатно после оформления пропуска); 2) список автотранспорта (с указанием марки автомобиля и государственного регистрационного номера – проезд на территорию оформляется отдельно, стоимость 3 000 руб. / мес); 3) список ввозимого инструмента и материалов; 4) график на производство работ. Обеспечение производства строительно-монтажных работ выполнять согласно, действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов строительства и локально нормативным документам НАО «Красная поляна»: -Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ от 22.07.2008г. - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений №384-ФЗ от 30.12.2009г. - Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте от 11.12.2020г. №883н; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479; - СП 48.13330-2019 «Организация строительства»; Перед началом работ Подрядчик в обязательном порядке проходит Вводный инструктаж у Заказчика. Заказчик и Подрядчик подписывают акт приема передачи строительной площадки. Подрядчик обязан соблюдать требования установленные Стандартом взаимодействия НАО «Красная поляна» с подрядными организациями (исполнителями работ) в области организации и производства строительно-монтажных и (или) ремонтных работ на территории Курорта Красная поляна». Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ: - назначение приказом Подрядчика ответственных лиц на объекте строительства за соблюдением требований охраны труда, безопасной организации производства работ, пожарной безопасности и окружающей среды. |
| 8 | Требования к качеству выполняемых работ в соответствии со строительными нормами и правилами | Выполнить работы качественно, в соответствии с проектной и рабочей документацией, с соблюдением требований СНиП, СП, РДС, ГОСТ Р, ТСН, СТП, СТО и т.д. Качество работ должно соответствовать настоящему Техническому заданию, условиям договора, действующему законодательству Российской Федерации. Контроль качества и сроков выполнения работ производится Заказчиком комиссионно. Подрядчик организовывает своевременное оформление и ведение необходимой технической документации, составление проектов производства работ, графиков производства работ, актов на работы; Подрядчик обязан производить работы в соответствии с проектом производства работ (ППР), разработанным Подрядчиком и согласованным Заказчиком до начала производства работ. При выявлении дефектов в процессе производства работ, Подрядчик обязан устранить недоделки и дефекты, выявленные в процессе производства работ и допущенные по вине Подрядчика с соблюдением общего срока производства работ. |
| 9 | Требования к гарантии на выполненные работы по выполнению строительно-монтажных работ | Не менее 24 месяцев на работы, на используемые материалы согласно паспортов и завода изготовителя. |
| 10 | Требования к результатам, порядку приемки выполненных работ по выполнению строительно-монтажных работ | Подрядчик обязан сдать заказчику в предусмотренный договором срок законченный объект и обеспечить достижение указанных в технической документации технических показателей для объекта. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по журналу учета выполненных работ (форма № КС-6а), акту о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) с одновременным предоставлением комплекта исполнительной документации. Порядок приемки-сдачи работ: Подрядчик направляет уведомление о завершении и готовности к сдаче работ с приложением отчетной документации: журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а), акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), комплект исполнительной документации. Заказчик после получения уведомления от подрядчика в течение 15-ти дней осуществляет приемку работ, по результатам формирует перечень замечаний к качеству и объемам работ и письменно направляет данную информацию подрядчику. При отсутствии замечаний направляет подписанные экземпляры отчетной документации Подрядчику. При выполнении работ Подрядчик обязан за свой счет своевременно вести и оформлять исполнительную документацию, состав которой, установлен в Стандарте взаимодействия НАО «Красная поляна» с подрядными организациями (исполнителями работ) в области организации и производства строительно-монтажных и (или) ремонтных работ на территории Курорта Красная Поляна к настоящему к настоящему техническому заданию. Минимальный перечень документов, входящих в комплект исполнительной документации: - Общий журнал работ - Журнал входного контроля - Акты освидетельствования скрытых работ - Документы подтверждающие качество применяемых материалов и оборудования материалов (паспорта и сертификаты качества/декларации соответствия) - Исполнительная схема производства работ - Приказы о назначении лиц (производителей работ), ответственных за ведение работ на Объекте, за осуществление строительного контроля, за ведение исполнительной документации. |
| 11 | Возможность привлечения субисполнителей (субподрядчиков) | Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ по Договору Субподрядчиков, только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика, выданного в свободной форме, на привлечение конкретного Субподрядчика для выполнения определенного вида (видов) Работ. |
| 12 | Приложение | Приложение №1.1 – Ведомость объемов работ; Приложение №1.2 - Развертка стен типовых санузлов |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: НАО «Красная поляна» __________________________/____________/ м. п. (подпись) | Подрядчик: __________________________/_____________/ м. п. (подпись) |
| --- | --- |

Приложение № 1.1

к техническому заданию

Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонтные работы |  |  |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |
| 1 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (защита полов) | м2 | 600 | (600 / 100)*100 |
| 2 | Пленка оберточная полиэтиленовая, толщина 0,6 мм | м2 | 734,4 |  |
| 3 | Разборка пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | м2 | 600 | ((6*100) / 100)*100 |
| Обои |  |  |  |  |
| 4 | Снятие обоев: простых и улучшенных | м2 | 1292 | (1292 / 100)*100 |
| 5 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0,39 | окр((0,3876+6*0,138/1000);2) |
| 6 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,39 | окр((0,3876+6*0,138/1000);2) |
| 7 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок/клея | м2 | 1292 | 12,92*100 |
| 8 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | м2 | 1292 |  |
| 9 | Средство противогрибковое Ceresit СТ 99, расход: 0,03-0,05 кг/м2 | л | 51,68 | 12,92*100*0,04 |
| 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 129 | (129 / 100)*100 |
| 11 | Штукатурка гипсовая универсальная Knauf Ротбанд, расход: ~ 8,5 кг/1м² при слое 10 мм | кг | 1096,5 | 1,29*100*8,5 |
| 12 | Грунтовка Церезит СТ17, расход: 0,2л/м2 | кг | 25,8 | 1,29*100*0,2 |
| 13 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 1292 |  |
| 14 | Грунтовка Ceresit CT 17, расход: 0,2л/м2 | л | 258,4 | 12,92*100*0,2 |
| 15 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | м2 | 1292 |  |
| 16 | Шпатлевка финишная Knauf Ротбанд паста Профи, расход: 1,6 кг/м2 при толщине слоя 1мм | кг | 2067,2 | 12,92*100*1,6 |
| 17 | Оклейка двухслойными обоями стен по монолитной штукатурке и бетону с предварительной огрунтовкой оклеиваемой поверхности | м2 | 1292 |  |
| 18 | Грунтовка Ceresit CT 17, расход: 0,2л/м2 | л | 258,4 | 12,92*100*0,2 |
| 19 | Обойный клей «PUFAS» (код 084759) , расход: 0,15 кг/м2 | кг | 193,8 | окр(12,92*100*0,15;2) |
| 20 | Обои виниловые на флизелиновой основе | м2 | 1447,04 | 12,92*112 |
| Гарнитура туалетная (полка, зеркало, держатели, подстаканики, и др. кронштейны) |  |  |  |  |
| 21 | Демонтаж/Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д./вешалок, подстаканников, зеркал, рамок розеток и т.д. | шт | 752 | (752 / 10)*10 |
| 22 | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | шт | 752 |  |
| 23 | Гарнитура туалетная | шт. | 752 | 75,2*10 |
| Полотенцесушители |  |  |  |  |
| 24 | Демонтаж полотенцесушителей: из водогазопроводных труб | шт | 94 | (94 / 10)*10 |
| 25 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0,3008 | 9,4*10*3,2/1000 |
| 26 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,3008 | 9,4*10*3,2/1000 |
| 27 | Электрополотенце | шт | 94 | 9,4*10 |
| 28 | Электрический полотенцесушитель АРГО СОЛО КВАДРО ГРАНД 50-100 (К-ЖК панель, Справа, КСМ) | шт | 94 | 9,4*10 |
| 29 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 | шт | 94 | 9,4*10 |
| 30 | УЗО 16А/10мА/1p+N | шт | 94 | 9,4*10 |
| 31 | Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см | отверстий | 26 | (26 / 100)*100 |
| 32 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0,00052 | 0,26*0,002 |
| 33 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,00052 | 0,26*0,002 |
| 34 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм | соединений | 26 |  |
| 35 | Заглушка для труб полипропиленовые 20 мм | шт | 26 | 0,26*100 |
| 36 | Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 | м2 | 12 | (12 / 100)*100 |
| 37 | Листы гипсокартонные ГКЛВ 1,2 х 2,5м, толщина 12,5 мм | м2 | 12,6 | 0,12*105 |
| 38 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником | шт | 564 | (564 / 100)*100 |
| 39 | Клемма WAGO | шт | 283 |  |
| 40 | Труба гофрированная ПВХ/ПНД для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 658 | (658 / 100)*100 |
| 41 | Труба гофрированная ПНД безгалогенная (HF) ТЧ Прилож. 8.4 норма отходов 2% | м | 671,16 | 6,58*102 |
| 42 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 658 |  |
| 43 | Кабель силовой ППГнг(A)-HF 3х1,5 ТЧ Прилож. 8.4 норма отходов 2% | м | 671,16 | 6,58*102 |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: НАО «Красная поляна» __________________________/____________/ м. п. (подпись) | Подрядчик: __________________________/_____________/ м. п. (подпись) |
| --- | --- |

Приложение № 1.2

к техническому заданию

Развертка стен типовых санузлов

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: НАО «Красная поляна» __________________________/____________/ м. п. (подпись) | Подрядчик: __________________________/_____________/ м. п. (подпись) |
| --- | --- |