Техническое задание

на проведение работ по ремонту саун СПА-комплекса отеля «Сочи Марриотт Красная Поляна»

| п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупки | Проведение работ по ремонту саун СПА-комплекса отеля «Сочи Марриотт Красная Поляна» |
| 2 | Место выполнения работ, наименование объекта | 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, высота + 540м, наб. Времена года, 1А |
| 3 | Срок (этапы) и условия выполнения работ | Срок выполнения работ: 30 календарных дней с момента оплаты авансового платежа с учетом поставки материалов и оборудования |
| 4 | Виды и объемы работ | Согласно ведомости объемов работ |
| 5 | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | Ведомости объемов работ и материалов Схема помещений |
| 6 | Требования к Участнику закупки, привлекаемому персоналу, используемому оборудованию, технике, материалам | Изготовление изделий производится только после проведения обмеров и согласование с заказчиком на месте проведения работ. Иметь в наличии необходимые ресурсы, материалы и механизмы, приспособления, инструменты, необходимые для выполнения всего объема работ и защитных мероприятий по соблюдению требований безопасности; Обеспечить выполнение работ своими силами, инструментами, приспособлениями и расходными материалами, согласованными с Заказчиком, обеспечить своих работников специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты за свой счет. Все материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Используемые оборудование и техника должны отвечать требованиям пожарной безопасности, промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности. Выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ, перевозку необходимого оборудования, материалов, людей на объект ремонта, вывоз мусора, образовавшегося во время работ; Требования к персоналу: Работы должны выполняться обученным персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и удостоверения на право производства соответствующих видов работ, в соответствии с законодательством РФ. - Все работники должны соблюдать требования охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, общей санитарии. - Иметь опрятный внешний вид, использовать СИЗ; Не допускается: - нахождение работников Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения на Курорте; Требования к опыту: Работы должны выполняться только в отведенной зоне, с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов Требования к опыту: Наличие опыта выполнения данных работ не менее 3-х лет (наличие не менее 3 договоров за последние 2 года с приложением копий актов выполненных работ). Работы должны выполняться только в отведенной зоне, с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха и прилегающей территории строительными отходами. При выполнении работ запрещается перекрывать проходы, проезды, двери и ворота зданий и сооружений, подходы к действующему оборудованию, электроустановкам, противопожарному инвентарю. Принимать меры для предотвращения возникновения аварийных ситуаций и уменьшать их последствия. После окончания ремонтных работ Подрядчик своими силами и за свой счет обеспечивает выполнение уборки места производства работ. |
| 7 | Требования к безопасности при выполнении работ | Обеспечение производства монтажных работ выполнять согласно, действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов строительства: -Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ от 22.07.2008г. - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений №384-ФЗ от 30.12.2009г. - Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте от 11.12.2020г. №883н; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479; - Перед началом производства монтажных работ необходимо выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ: - Перед началом работ Подрядчик в обязательном порядке проходит Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на объекте Заказчика. - Подрядчик обязан предоставить список лиц для допуска на объект; - Подрядчик обязан предоставить документы о назначении ответственных лиц за безопасное производство работ по охране труда и пожарной безопасности с подтверждением документа о прохождении обучения по ОТ и ПБ в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов–допусков, ответственных руководителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности; - Заказчик и Подрядчик подписывают акт приема - передачи площадки. - График производства работ оформляется и реализуется с учетом режима работы объекта и должен быть согласован с Заказчиком до начала работ по договору; |
| 8 | Требования к качеству выполняемых работ в соответствии со строительными нормами и правилами | - - Подрядчик гарантирует высокое качество выполнения работ, оказания услуг и используемых материалов. - - Подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику, либо третьим лицам в процессе производства работ или транспортировке. - - Подрядчик безвозмездно устраняет недостатки, дефекты в период не более 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования, либо в другие разумные и согласованные с Заказчиком сроки. Недостатки и дефекты фиксируются Заказчиком в акте с последующей передачей Подрядчику на устранение. - - По требованию Заказчика предоставлять сертификаты качества использованных материалов. - - Качество работ должно соответствовать настоящему Техническому заданию, условиям договора, действующему законодательству Российской Федерации. - - Контроль качества и сроков выполнения работ производится Заказчиком комиссионно. |
| 9 | Требования к гарантии на выполненые работы | Срок предоставления гарантии на выполненные работы – не менее 36 месяцев со дня подписания акта-приемки выполненных работ. Подрядчик гарантирует качество и безопасность поставляемых материалов и выполненных работ в соответствии с действующими стандартами, утвержденными для данного вида материалов и работ, наличием сертификатов, обязательных для такого вида материалов, оформленных в соответствии с законодательством РФ. Качество услуг должно соответствовать требованиям ГОСТов и условиям настоящего Договора. Если в течение гарантийного срока будет выявлен скрытый брак в поставленных материалах, изделиях, выполненных работах, Подрядчик обязуется за свой счет и своими силами произвести замену бракованного материала или изделия, устранить недостатки в работе. |
| 10 | Требования к результатам, порядку приемки выполненных работ | Подрядчик обязан сдать заказчику в предусмотренный договором срок законченный объект и обеспечить достижение указанных в технической документации технических показателей для объекта. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по журналу учета выполненных работ (форма № КС-6а), акту о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) с одновременным предоставлением комплекта исполнительной документации. Порядок приемки-сдачи работ: Подрядчик направляет уведомление о завершении и готовности к сдаче работ с приложением отчетной документации: журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а), акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), комплект исполнительной документации. Заказчик после получения уведомления от подрядчика в течении 15-ти дней осуществляет приемку работ, по результатам формирует перечень замечаний к качеству и объемам работ и письменно направляет данную информацию подрядчику. При отсутствии замечаний направляет подписанные экземпляры отчетной документации Подрядчику. При выполнении работ Подрядчик обязан за свой счет своевременно вести и оформлять исполнительную документацию, состав которой, установлен в стандарте взаимодействия (приложение №4) к настоящему к настоящему техническому заданию. Минимальный перечень документов, входящих в комплект исполнительной документации: - Общий журнал работ - Журнал входного контроля - Акты освидетельствования скрытых работ -Документы подтверждающие качество применяемых материалов и оборудования материалов (паспорта и сертификаты качества/декларации соответствия) - Исполнительная схема производства работ - Приказы о назначении лиц (производителей работ), ответственных за ведение работ на Объекте, за осуществление строительного контроля, за ведение исполнительной документации. |
| 11 | Возможность привлечения субисполнителей (субподрядчиков) | Исполнитель вправе привлекать к выполнению работ по Договору Субисполнителей, только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика, выданного в свободной форме, на привлечение конкретного Субисполнителя для оказания определенного вида (видов) Работ. |
| 12 | Дополнительные требования | Отсутствуют. |
| 13 | Приложение | - Ведомость объемов работ - Схемы помещений |

Приложения к Техническому заданию:

1. Приложение №1 - Ведомость объемов работ

2. Приложение №2 - Схемы помещений для проведения работ по ремонту саун СПА-комплекса отеля «Сочи Марриотт Красная Поляна»

Приложение №1

к Техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Сауна женской раздевалки:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж/Установка по месту шкафных и антресольных: полок/полоки | 100 м2 | 0,04347 |  |
| 2 | Разборка каркаса полоков деревянных: из брусьев | 100 м2 | 0,015 |  |
| 3 | Демонтаж/Электропечи мощностью: свыше 1 кВт | 10 шт | 0,1 |  |
| 4 | Демонтаж ограждения печи | 100 м | 0,1 |  |
| 5 | Разборка/Обшивка каркасных стен: досками обшивки/подспинника | 100 м2 | 0,0264 |  |
| 6 | Демонтаж: светильников | 100 шт | 0,03 |  |
| 7 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм/ трубопровода пожаротушения Ду20 | 100 м | 0,036 |  |
| 8 | Демонтаж/ Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 1 |  |
| 9 | Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок/вагонки стен и потолков | 100 м2 | 0,3132 |  |
| 10 | Демонтаж/ Облицовка ворот стальным листом/ теплоизоляции печи (лист стальной) | 100 м2 | 0,022 |  |
| 11 | Демонтаж/ Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок | 100 м2 | 0,346 |  |
| 12 | Демонтаж/Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | 100 м2 | 0,346 |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |
| 13 | Подшивка потолков: досками обшивки | 100 м2 | 0,057 |  |
| 14 | Евровагонка: 2,4(15х90), ольха | м | 67 |  |
| 15 | Обшивка каркасных стен: досками обшивки | 100 м2 | 0,206 |  |
| 16 | Евровагонка: 2,4(15х90), ольха | м | 238,6 |  |
| 17 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 0,263 |  |
| 18 | Брус 40*50*3000 | м | 46 |  |
| 19 | Брус сухой хвойных пород, строганый 20*45*3000 | м | 57 |  |
| 20 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок | 100 м2 | 0,263 |  |
| 21 | Утеплитель базальтовый (плиты) 50*600*1000 | м2 | 26,3 |  |
| 22 | Дюбель-гвоздь 6/39 мм | шт | 200 |  |
| 23 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | 100 м2 | 0,263 |  |
| 24 | Изоспан FB гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая мембрана | м2 | 30 |  |
| 25 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | 100 м2 | 0,263 |  |
| 26 | Фольга алюминиевая алюкрафт | м2 | 30 |  |
| 27 | Скотч алюминиевый, рулон 50 м | шт | 1 |  |
| 28 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м | 0,34 |  |
| 29 | Галтель стены, потолок, ольха | м | 18 |  |
| 30 | Плинтус, ольха | м | 7 |  |
| 31 | Уголок наружный, ольха | м | 9 |  |
| 32 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,055 |  |
| 33 | Наличник, ольха | м | 5,5 |  |
| 34 | Установка элементов каркаса: из брусьев | м3 | 0,06 |  |
| 35 | Брус сухой хвойных пород, строганый 20*45*3000 | м | 30 |  |
| 36 | Установка по месту шкафных и антресольных: полок | 100 м2 | 0,2898 |  |
| 37 | Полоки , ширина 600/400, ольха 25*90 | м | 48,3 |  |
| 38 | Проолифка деревянных поверхностей: кистью | 100 м2 | 0,2898 |  |
| 39 | Защитное масло для полоков с воском, 1л | шт | 1 |  |
| 40 | Обшивка каркасных стен: досками обшивки | 100 м2 | 0,032 |  |
| 41 | Подспинник 300мм, ольха 25*90 | м | 8,8 |  |
| 42 | Ограждение печи | 100 м | 0,1 |  |
| 43 | Ограждение печи, ольха 25*90 | м | 10 |  |
| Напольные трапы |  |  |  |  |
| 44 | Установка по месту шкафных и антресольных: полок | 100 м2 | 0,027 |  |
| 45 | Съемный трап, ольха 25*90 | м | 30 |  |
| Теплоизоляция и монтаж печи |  |  |  |  |
| 46 | Сборка перегородок: из панелей площадью до 5 м2 | 100 м2 | 0,022 |  |
| 47 | Теплоизолирующий лист , Минерит 1200х 600 | шт | 3 |  |
| 48 | Электропечи мощностью: свыше 1 кВт | 10 шт | 0,1 |  |
| 49 | Печь для сауны Harvia Griffin (ранее демонтированная) | шт | 1 |  |
| Освещение |  |  |  |  |
| 50 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный | 100 шт | 0,03 |  |
| 51 | Светильник настенный керамический , Линдер | шт | 3 |  |
| 52 | Абажур угловой Волна | шт | 3 |  |
| 53 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 0,2 |  |
| 54 | Провод термостойкий силиконовый РКГМ 1,5*1 | м | 20 |  |
| Вентиляция и пожаротушение |  |  |  |  |
| 55 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 1 |  |
| 56 | Вентиляционная задвижка клапан ольха 130 | шт | 1 |  |
| 57 | Прокладка трубопроводов противопожарного водоснабжения из труб диаметром: до 25 мм/Ду20 | 100 м | 0,036 |  |
| 58 | Трубопровод пожаротушения Ду20 на подвесах(ранее демонтированный) | шт | 0,36 |  |
| Материалы не учтенные в расценках |  |  |  |  |
| 59 | Расходные материалы | компл. | 1 |  |
| 60 | Крепежные материалы | компл. | 1 |  |

Сауна мужской раздевалки:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 61 | Демонтаж/Установка по месту шкафных и антресольных: полок/полоки | 100 м2 | 0,04347 |  |
| 62 | Разборка каркаса полоков деревянных: из брусьев | 100 м2 | 0,015 |  |
| 63 | Демонтаж/Электропечи мощностью: свыше 1 кВт | 10 шт | 0,1 |  |
| 64 | Демонтаж ограждения печи | 100 м | 0,1 |  |
| 65 | Разборка/Обшивка каркасных стен: досками обшивки/подспинника | 100 м2 | 0,0264 |  |
| 66 | Демонтаж: светильников | 100 шт | 0,03 |  |
| 67 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм/ трубопровода пожаротушения Ду20 | 100 м | 0,036 |  |
| 68 | Демонтаж/ Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 1 |  |
| 69 | Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок/вагонки стен и потолков | 100 м2 | 0,3132 |  |
| 70 | Демонтаж/ Облицовка ворот стальным листом/ теплоизоляции печи (лист стальной) | 100 м2 | 0,022 |  |
| 71 | Демонтаж/ Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок | 100 м2 | 0,346 |  |
| 72 | Демонтаж/Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | 100 м2 | 0,346 |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |
| 73 | Подшивка потолков: досками обшивки | 100 м2 | 0,057 |  |
| 74 | Евровагонка: 2,4(15х90), ольха | м | 67 |  |
| 75 | Обшивка каркасных стен: досками обшивки | 100 м2 | 0,206 |  |
| 76 | Евровагонка: 2,4(15х90), ольха | м | 238,6 |  |
| 77 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 0,263 |  |
| 78 | Брус 40*50*3000 | м | 46 |  |
| 79 | Брус сухой хвойных пород, строганый 20*45*3000 | м | 57 |  |
| 80 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок | 100 м2 | 0,263 |  |
| 81 | Утеплитель базальтовый (плиты) 50*600*1000 | м2 | 26,3 |  |
| 82 | Дюбель-гвоздь 6/39 мм | шт | 200 |  |
| 83 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | 100 м2 | 0,263 |  |
| 84 | Изоспан FB гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая мембрана | м2 | 30 |  |
| 85 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | 100 м2 | 0,263 |  |
| 86 | Фольга алюминиевая алюкрафт | м2 | 30 |  |
| 87 | Скотч алюминиевый, рулон 50 м | шт | 1 |  |
| 88 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м | 0,34 |  |
| 89 | Галтель стены, потолок, ольха | м | 18 |  |
| 90 | Плинтус, ольха | м | 7 |  |
| 91 | Уголок наружный, ольха | м | 9 |  |
| 92 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,055 |  |
| 93 | Наличник, ольха | м | 5,5 |  |
| 94 | Установка элементов каркаса: из брусьев | м3 | 0,06 |  |
| 95 | Брус сухой хвойных пород, строганый 20*45*3000 | м | 30 |  |
| 96 | Установка по месту шкафных и антресольных: полок | 100 м2 | 0,2898 |  |
| 97 | Полоки , ширина 600/400, ольха 25*90 | м | 48,3 |  |
| 98 | Проолифка деревянных поверхностей: кистью | 100 м2 | 0,2898 |  |
| 99 | Защитное масло для полоков с воском, 1л | шт | 1 |  |
| 100 | Обшивка каркасных стен: досками обшивки | 100 м2 | 0,032 |  |
| 101 | Подспинник 300мм, ольха 25*90 | м | 8,8 |  |
| 102 | Ограждение печи | 100 м | 0,1 |  |
| 103 | Ограждение печи, ольха 25*90 | м | 10 |  |
| Напольные трапы |  |  |  |  |
| 104 | Установка по месту шкафных и антресольных: полок | 100 м2 | 0,027 |  |
| 105 | Съемный трап, ольха 25*90 | м | 30 |  |
| Теплоизоляция и монтаж печи |  |  |  |  |
| 106 | Сборка перегородок: из панелей площадью до 5 м2 | 100 м2 | 0,022 |  |
| 107 | Теплоизолирующий лист , Минерит 1200х 600 | шт | 3 |  |
| 108 | Электропечи мощностью: свыше 1 кВт | 10 шт | 0,1 |  |
| 109 | Печь для сауны Harvia Griffin (ранее демонтированная) | шт | 1 |  |
| Освещение |  |  |  |  |
| 110 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный | 100 шт | 0,03 |  |
| 111 | Светильник настенный керамический , Линдер | шт | 3 |  |
| 112 | Абажур угловой Волна | шт | 3 |  |
| 113 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 0,2 |  |
| 114 | Провод термостойкий силиконовый РКГМ 1,5*1 | м | 20 |  |
| Вентиляция и пожаротушение |  |  |  |  |
| 115 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 1 |  |
| 116 | Вентиляционная задвижка клапан ольха 130 | шт | 1 |  |
| 117 | Прокладка трубопроводов противопожарного водоснабжения из труб диаметром: до 25 мм/Ду20 | 100 м | 0,036 |  |
| 118 | Трубопровод пожаротушения Ду20 на подвесах(ранее демонтированный) | шт | 0,36 |  |
| Материалы не учтенные в расценках |  |  |  |  |
| 119 | Расходные материалы | компл. | 1 |  |
| 120 | Крепежные материалы | компл. | 1 |  |

Общая сауна:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 121 | Демонтаж/Установка по месту шкафных и антресольных: полок/полоки | 100 м2 | 0,153 |  |
| 122 | Разборка каркаса полоков деревянных: из брусьев | 100 м2 | 0,035 |  |
| 123 | Демонтаж/Электропечи мощностью: свыше 1 кВт | 10 шт | 0,1 |  |
| 124 | Демонтаж ограждения печи | 100 м | 0,1 |  |
| 125 | Разборка/Обшивка каркасных стен: досками обшивки/подспинника | 100 м2 | 0,099 |  |
| 126 | Разборка наличников, плинтусов и уголков деревянных | 100 м | 0,191 |  |
| 127 | Демонтаж: светильников | 100 шт | 0,03 |  |
| 128 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм/ трубопровода пожаротушения Ду20 | 100 м | 0,067 |  |
| 129 | Демонтаж/ Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 1 |  |
| 130 | Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок/вагонки стен и потолков | 100 м2 | 0,5337 |  |
| 131 | Демонтаж/ Облицовка ворот стальным листом/ теплоизоляции печи (лист стальной) | 100 м2 | 0,048 |  |
| 132 | Демонтаж/ Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок | 100 м2 | 0,634 |  |
| 133 | Демонтаж/Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | 100 м2 | 0,634 |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |
| 134 | Подшивка потолков: досками обшивки | 100 м2 | 0,147 |  |
| 135 | Евровагонка: 2,4(15х90), ольха | м | 158 |  |
| 136 | Обшивка каркасных стен: досками обшивки | 100 м2 | 0,356 |  |
| 137 | Евровагонка: 2,4(15х90), ольха | м | 408 |  |
| 138 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 0,503 |  |
| 139 | Брус 40*50*3000 | м | 98 |  |
| 140 | Брус сухой хвойных пород, строганый 20*45*3000 | м | 132 |  |
| 141 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок | 100 м2 | 0,503 |  |
| 142 | Утеплитель базальтовый (плиты) 50*600*1000 | м2 | 53 |  |
| 143 | Дюбель-гвоздь 6/39 мм | шт | 400 |  |
| 144 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | 100 м2 | 0,503 |  |
| 145 | Изоспан FB гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая мембрана | м2 | 53 |  |
| 146 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | 100 м2 | 0,503 |  |
| 147 | Фольга алюминиевая алюкрафт | м2 | 53 |  |
| 148 | Скотч алюминиевый, рулон 50 м | шт | 2 |  |
| 149 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м | 0,45 |  |
| 150 | Галтель стены, потолок, ольха | м | 26 |  |
| 151 | Плинтус, ольха | м | 14 |  |
| 152 | Уголок наружный, ольха | м | 5 |  |
| 153 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,066 |  |
| 154 | Наличник, ольха | м | 6,6 |  |
| 155 | Установка элементов каркаса: из брусьев | м3 | 0,16 |  |
| 156 | Брус сухой хвойных пород, строганый 40*50*3000 | м | 80 |  |
| 157 | Установка по месту шкафных и антресольных: полок | 100 м2 | 0,2898 |  |
| 158 | Полоки , ширина 600/500/300, ольха 25*90 | м | 227 |  |
| 159 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: деревянные | 100 м2 | 0,63 |  |
| 160 | Грунтовка "Нортекс-Грунт", расход 0,09 кг/м2 | кг | 5,67 |  |
| 161 | Проолифка деревянных поверхностей: кистью | 100 м2 | 0,63 |  |
| 162 | Защитное масло для полоков Тиккурила (0,9л) Расход 0,1л/м2. по новым деревянным поверхностям | л | 6,3 |  |
| 163 | Обшивка каркасных стен: досками обшивки | 100 м2 | 0,099 |  |
| 164 | Подспинник 300мм, ольха 25*90 | м | 33 |  |
| 165 | Ограждение печи | 100 м | 0,1 |  |
| 166 | Ограждение печи, ольха 25*90 | м | 10 |  |
| Напольные трапы |  |  |  |  |
| 167 | Установка по месту шкафных и антресольных: полок | 100 м2 | 0,045 |  |
| 168 | Съемный трап, ольха 25*90 | м | 50 |  |
| Теплоизоляция и монтаж печи |  |  |  |  |
| 169 | Сборка перегородок: из панелей площадью до 5 м2 | 100 м2 | 0,0576 |  |
| 170 | Теплоизолирующий лист , Минерит 1200х 600 | шт | 8 |  |
| 171 | Электропечи мощностью: свыше 1 кВт | 10 шт | 0,1 |  |
| 172 | Печь для бани iva elite 30 (ранее демонтированная) | шт | 1 |  |
| Освещение |  |  |  |  |
| 173 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный | 100 шт | 0,03 |  |
| 174 | Светильник настенный керамический , Линдер | шт | 3 |  |
| 175 | Абажур угловой Волна | шт | 3 |  |
| 176 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 0,4 |  |
| 177 | Провод термостойкий силиконовый РКГМ 1,5*1 | м | 40 |  |
| Вентиляция и пожаротушение |  |  |  |  |
| 178 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 1 |  |
| 179 | Вентиляционная задвижка клапан ольха 130 | шт | 1 |  |
| 180 | Прокладка трубопроводов противопожарного водоснабжения из труб диаметром: до 25 мм/Ду20 | 100 м | 0,067 |  |
| 181 | Трубопровод пожаротушения Ду20 на подвесах(ранее демонтированный) | шт | 0,67 |  |
| Дополнительные работы |  |  |  |  |
| 182 | Расходные материалы | компл. | 1 |  |
| 183 | Крепежные материалы | компл. | 1 |  |

Приложение №2 к техническому заданию

Схемы помещений для проведения работ по ремонту саун СПА-комплекса отеля «Сочи Марриотт Красная Поляна»

Ответственный специалист: +7 (900) 242-84-49