ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на работы по ремонту помещения СПА и массажного кабинета

гостиницы «Новотель Резорт и СПА Красная Поляна Сочи»

| п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет | Работы по ремонту помещения СПА и массажного кабинета гостиницы «Новотель Резорт и СПА Красная Поляна Сочи» |
| 2 | Место выполнения работ, наименование объекта | Гостиница «Новотель Резорт и СПА Красная Поляна Сочи», 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Горная, д. 11. |
| 3 | Срок (этапы) и условия выполнения работ | Дата начала выполнения Работ – с момента получения уведомления о готовности объекта к началу выполнения Работ от Заказчика по электронной почте. Срок выполнения работ – не более 50 календарных дней с даты начала Работ. |
| 4 | Виды и Объемы выполняемых работ | Согласно ведомости объемов работ. |
| 5 | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | Приложение №1.1 - Ведомость объемов работ |
| 6 | Требования к подрядчику, привлекаемому персоналу. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ. | Требования к опыту; Наличие опыта выполнения работ, аналогичных предмету Договора (вид работ и объем по ЛСР), с предоставлением не менее 3 договоров за последние 2 года. Требование к персоналу; Работы выполняются квалифицированными специалистами с применением только сертифицированных материалов и инструментов. Специалисты, проводящие электромонтажные работы, должны иметь II-III группу допуска по электробезопасности. Материально-техническое оснащение; Подрядчик должен иметь в наличии (либо декларировать привлечение) минимально необходимое для исполнения Договора количество машин и механизмов (МТР) (на праве собственности, аренды или ином законном праве владения), в объеме не менее указанного в ведомости объемов работ. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ: Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ своими силами, инструментами, приспособлениями и расходными материалами, согласованными с Заказчиком, обеспечить своих работников специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты за свой счёт. Все материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Обои, настенные светильники, подвесные светильники, каминокомплект – давальческий материал. Подрядчик обязан принимать меры для предотвращения возникновения аварийных ситуаций и уменьшать их последствия. Подрядчик принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдение его персоналом правил техники безопасности, охраны труда, правил внутреннего распорядка, инструкций о пропускном и внутри объектовом режиме, пожарной и экологической безопасности; Подрядчик самостоятельно выполняет транспортное обеспечение строительно-монтажных работ, перевозку необходимого оборудования на объект выполнения работ, вывоз мусора образовавшегося в ходе выполнения работ; В процессе производства строительно-монтажных работ Подрядчик возмещает затраты НАО «Красная поляна» на энергоресурсы в соответствии с Порядком взаимодействия (приложение №3 к Договору). |
| 7 | Требования к безопасности выполняемых работ | Обеспечение производства строительно-монтажных работ выполнять согласно, действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов строительства и локально нормативным документам НАО «Красная поляна»: -Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ от 22.07.2008г. - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений №384-ФЗ от 30.12.2009г. - Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте от 11.12.2020г. №883н; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479; - СП 48.13330-2019 «Организация строительства»; Перед началом работ Подрядчик в обязательном порядке проходит Вводный инструктаж у Заказчика. Заказчик и Подрядчик подписывают акт приема передачи строительной площадки. Подрядчик обязан соблюдать требования установленные Стандартом взаимодействия (приложение №4 к Договору). Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ: - назначение приказом Подрядчика ответственных лиц на объекте строительства за соблюдением требований охраны труда, безопасной организации производства работ, пожарной безопасности и окружающей среды. |
| 8 | Требования к качеству выполняемых работ в соответствии со строительными нормами и правилами | Выполнить работы качественно, в соответствии с проектной и рабочей документацией, с соблюдением требований СНиП, СП, РДС, ГОСТ Р, ТСН, СТП, СТО и т.д. Качество работ должно соответствовать проектным данным, настоящему Техническому заданию, условиям договора, действующему законодательству Российской Федерации. Контроль качества и сроков выполнения работ производится Заказчиком комиссионно. Подрядчик организовывает своевременное оформление и ведение необходимой технической документации, составление проектов производства работ, графиков производства работ, актов на работы; Подрядчик обязан производить работы в соответствии с проектом производства работ (ППР), разработанным Подрядчиком и согласованным Заказчиком до начала производства работ. При выявлении дефектов в процессе производства работ, Подрядчик обязан устранить недоделки и дефекты, выявленные в процессе производства работ и допущенные по вине Подрядчика с соблюдением общего срока производства работ. |
| 9 | Требования к гарантии на выполненные работы | Не менее 24 месяцев на работы, на используемые материалы согласно паспортов и завода изготовителя с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) |
| 10 | Требования к результатам, порядку приемки выполненных работ | Подрядчик обязан сдать заказчику в предусмотренный договором срок законченный объект и обеспечить достижение указанных в технической документации технических показателей для объекта. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по журналу учета выполненных работ (форма № КС-6а), акту о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) с одновременным предоставлением комплекта исполнительной документации. Порядок приемки-сдачи работ: Подрядчик направляет уведомление о завершении и готовности к сдаче работ с приложением отчетной документации: журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а), акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), комплект исполнительной документации. Заказчик после получения уведомления от подрядчика в течение 15-ти дней осуществляет приемку работ, по результатам формирует перечень замечаний к качеству и объемам работ и письменно направляет данную информацию подрядчику. При отсутствии замечаний направляет подписанные экземпляры отчетной документации Подрядчику. При выполнении работ Подрядчик обязан за свой счет своевременно вести и оформлять исполнительную документацию, состав которой, установлен в Стандарте взаимодействия (приложение №4 к Договору). Минимальный перечень документов, входящих в комплект исполнительной документации: - Общий журнал работ - Журнал входного контроля - Акты освидетельствования скрытых работ - Документы подтверждающие качество применяемых материалов и оборудования материалов (паспорта и сертификаты качества/декларации соответствия) - Исполнительная схема производства работ - Приказы о назначении лиц (производителей работ), ответственных за ведение работ на Объекте, за осуществление строительного контроля, за ведение исполнительной документации. |
| 11 | Возможность привлечения субисполнителей (субподрядчиков) | Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ по Договору Субподрядчиков, только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика, выданного в свободной форме, на привлечение конкретного Субподрядчика для выполнения определенного вида (видов) Работ. |
| 12 | Дополнительные требования | Перед выполнением работ, не позднее двух рабочих дней, Подрядчик представляет в адрес Заказчика: - поимённый список специалистов (заполненная таблица) на организацию доступа (для осуществления трудовой деятельности иностранным гражданам требуется разрешение на работу или патент); - список автотранспорта (заполненный бланк) для организации льготного парк пасса с указанием марки автомобиля и государственного регистрационного номера (стоимость 3 000 руб / мес); - список ввозимого инструмента и материалов; - график на производство работ; - прочие документы согласно Договора. |
| 13 | Приложение | Приложение №1.1 – Ведомость объемов работ |

Приложение № 1.1

к Техническому заданию

(Приложение № 1 к договору подряда)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Коридор СПА |  |  |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |
| 1 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (защита полов) | м2 | 17 (17 / 100)*100 |  |
| 2 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 20,808 0,17*122,4 |  |
| 3 | Демонтаж пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | м2 | 20,808 ((0,17*122,4) / 100)*100 |  |
| 4 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0,0027 0,17*122,4*0,126/1000 |  |
| 5 | Погрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в мешках и пакетах | 1 т груза | 0,0027 0,17*122,4*0,126/1000 |  |
| Демонтаж/ монтаж - с сохранением |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж. Световые настенные указатели | шт | 1 (1 / 100)*100 |  |
| 7 | Световые настенные указатели | шт | 0,01 ((0,01) / 100)*100 |  |
| 8 | Табличка указателя "exit" | шт | 0,01 | Материал ранее демонтированный |
| 9 | Смена светильников | шт | 4 (4 / 100)*100 |  |
| 10 | Светильник потолочный спот | шт | 4 0,04*100 | Материал ранее демонтированный |
| 11 | Демонтаж. Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные | шт | 3 (3 / 100)*100 |  |
| 12 | Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные | шт | 3 |  |
| 13 | Оросители пожаротушения | шт | 3 0,03*100 | Материал ранее демонтированный |
| 14 | Демонтаж.Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 6 |  |
| 15 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 6 |  |
| 16 | Извещатели пожарные | шт | 6 | Материал ранее демонтированный |
| 17 | Демонтаж/Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт | 3 |  |
| 18 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт | 3 |  |
| 19 | Колонки потолочные | шт | 3 | Материал ранее демонтированный |
| 20 | Смена жалюзийных решеток | шт | 1 (1 / 100)*100 |  |
| 21 | Решеток вентиляционная 600х600 мм | шт | 1 0,01*100 | Материал ранее демонтированный |
| 22 | Демонтаж: выключателей, розеток/ розеток | шт | 2 (2 / 100)*100 |  |
| 23 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 2 (2 / 100)*100 |  |
| 24 | Розетка | шт | 2 0,02*100 | Материал ранее демонтированный |
| Стены |  |  |  |  |
| 25 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: деревянные | м2 | 58,6 (58,6 / 100)*100 |  |
| 26 | Средство для снятия обоев PROSEPT 052-1, расход: 0,15 л/м2 | л | 8,79 0,586*100*0,15 |  |
| 27 | Смена обоев: улучшенных | м2 | 58,6 |  |
| 28 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0,01758 0,586*0,03 |  |
| 29 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,01758 0,586*0,03 |  |
| 30 | Клей Metylan Флизелин Ультра Премиум, расход: 9,5 г/м2 | кг | 0,56 окр(0,586*100*0,0095;2) |  |
| 31 | Обои | м2 | 65,632 0,586*112 | Материал Заказчика |
| 32 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 17,3 (17,3 / 100)*100 |  |
| 33 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0,01903 0,173*0,11 |  |
| 34 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,01903 0,173*0,11 |  |
| 35 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | м | 17,3 |  |
| 36 | Плинтус напольный под покраску из дюрополимера NMC 2000х100х13 мм | м | 17,5 0,173*101 |  |
| 37 | Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками и водно-дисперсионными лаками | м2 | 1,73 (0,173*0,1)*100 |  |
| 38 | Краска для дерева и пластика водно-дисперсионная Dulux Окна и двери полуматовая база BС (для колеровки), расход: 0,16 л/м2 | л | 0,2768 0,173*0,1*16 |  |
| Светильники |  |  |  |  |
| 39 | Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 | м | 6 (6 / 100)*100 |  |
| 40 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0,0024 6*0,02*0,02 |  |
| 41 | Шпаклевка финишная виниловая KNAUF Ротбанд паста Профи, расход: 1,6кг/м2 | кг | 6 0,0024*1,04*2400 |  |
| 42 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий | м | 8 (8 / 100)*100 |  |
| 43 | ВВГнг(А)-FRLSLTx 1x1,5 ок-0,66 ¦ 5671 ¦ Спецкабель | м | 8,16 0,08*102 |  |
| 44 | Распределительная коробка Systeme Electric У-195 80x36мм SchE U195 У195 | шт. | 1 |  |
| 45 | Светильник: местного освещения | шт | 2 (2 / 100)*100 |  |
| 46 | Настенный светильник Arte Lamp MICHAEL (https://artelamp.ru/catalog/nastennyie-svetilniki-i-bra/nastennyie-svetilniki/a2136ap-1pb) | шт. | 2 0,02*100 | Материал Заказчика |
| Потолки |  |  |  |  |
| 47 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м2 | 15,8 |  |
| 48 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0,05688 15,8*0,002*1,8 |  |
| 49 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,05688 15,8*0,002*1,8 |  |
| 50 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | м2 | 2,8 (2,8 / 100)*100 |  |
| 51 | Шпаклевка финишная виниловая KNAUF Ротбанд паста Профи, расход: 1,6кг/м2 | кг | 4,48 2,8*1,6 |  |
| 52 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 15,8 ((15,8) / 100)*100 |  |
| 53 | Грунтовка Церезит СТ17, расход: 0,2л/м2 | кг | 3,16 15,8*0,2 |  |
| 54 | Краска вододисперсионная Tikkurilla Euro White, расход: 0,2л/м2 | кг | 3,16 15,8*0,2 |  |
| Раздел 2. Зона ресепшн СПА |  |  |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |
| 55 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (защита полов) | м2 | 10 (10 / 100)*100 |  |
| 56 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 12,24 0,1*122,4 |  |
| 57 | Демонтаж пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | м2 | 12,24 ((0,1*122,4) / 100)*100 |  |
| 58 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0,0016 0,1*122,4*0,126/1000 |  |
| 59 | Погрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в мешках и пакетах | 1 т груза | 0,0016 0,1*122,4*0,126/1000 |  |
| Демонтаж/ монтаж - с сохранением |  |  |  |  |
| 60 | Демонтаж: выключателей, розеток/ розеток (с сохранением) | шт | 4 (4 / 100)*100 |  |
| 61 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 4 |  |
| 62 | Розетка | шт | 4 0,04*100 | Материал ранее демонтированный |
| 63 | Демонтаж: выключателей, розеток/ включателей одноклавишных | шт | 1 (1 / 100)*100 |  |
| 64 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 1 |  |
| 65 | Выключатель одноклавишный | шт | 1 0,01*100 | Материал ранее демонтированный |
| 66 | Демонтаж/Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт | 1 |  |
| 67 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт | 1 |  |
| 68 | Колонки потолочные | шт | 1 | Материал ранее демонтированный |
| 69 | Демонтаж/Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 2 |  |
| 70 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 2 |  |
| 71 | Извещатели пожарные | шт | 2 | Материал ранее демонтированный |
| 72 | Демонтаж/Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные | шт | 1 (1 / 100)*100 |  |
| 73 | Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные | шт | 1 |  |
| 74 | Оросители пожаротушения | шт | 1 0,01*100 | Материал ранее демонтированный |
| 75 | Смена светильников | шт | 6 (6 / 100)*100 |  |
| 76 | Светильник потолочный спот | шт | 6 0,06*100 | Материал ранее демонтированный |
| Стены |  |  |  |  |
| 77 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: деревянные | м2 | 25,2 (25,2 / 100)*100 |  |
| 78 | Средство для снятия обоев PROSEPT 052-1, расход: 0,15 л/м2 | л | 3,78 0,252*100*0,15 |  |
| 79 | Смена обоев: улучшенных | м2 | 25,2 |  |
| 80 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0,00756 0,252*0,03 |  |
| 81 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,00756 0,252*0,03 |  |
| 82 | Клей Metylan Флизелин Ультра Премиум, расход: 9,5 г/м2 | кг | 0,24 окр(0,252*100*0,0095;2) |  |
| 83 | Обои | м2 | 28,224 0,252*112 | Материал Заказчика |
| 84 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 6,9 (6,9 / 100)*100 |  |
| 85 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0,00759 0,069*0,11 |  |
| 86 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,00759 0,069*0,11 |  |
| 87 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | м | 6,9 |  |
| 88 | Плинтус напольный под покраску из дюрополимера NMC 2000х100х13 мм | м | 7 окр(0,069*101;0) |  |
| 89 | Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками и водно-дисперсионными лаками | м2 | 0,69 (0,069*0,1)*100 |  |
| 90 | Краска для дерева и пластика водно-дисперсионная Dulux Окна и двери полуматовая база BС (для колеровки), расход: 0,16 л/м2 | л | 0,1104 0,069*0,1*16 |  |
| Потолки |  |  |  |  |
| 91 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м2 | 9,8 |  |
| 92 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0,03528 9,8*0,002*1,8 |  |
| 93 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,03528 9,8*0,002*1,8 |  |
| 94 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | м2 | 1,2 (1,2 / 100)*100 |  |
| 95 | Шпаклевка финишная виниловая KNAUF Ротбанд паста Профи, расход: 1,6кг/м2 | кг | 1,92 1,2*1,6 |  |
| 96 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 9,8 ((9,8) / 100)*100 |  |
| 97 | Грунтовка Церезит СТ17, расход: 0,2л/м2 | кг | 1,96 9,8*0,2 |  |
| 98 | Краска вододисперсионная Tikkurilla Euro White, расход: 0,2л/м2 | кг | 1,96 9,8*0,2 |  |
| Светильники |  |  |  |  |
| 99 | Люстры и подвесы с количеством ламп: до 5 | шт | 3 |  |
| 100 | Подвесной светильник Monica латунь https://hallberg.ru/product/podvesnoy-svetilnik-monica-latun | шт | 3 | Материал Заказчика |
| Раздел 3. Зона отдыха СПА |  |  |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |
| 101 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (защита полов) | м2 | 35 (35 / 100)*100 |  |
| 102 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 42,84 0,35*122,4 |  |
| 103 | Демонтаж пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | м2 | 42,84 ((0,35*122,4) / 100)*100 |  |
| 104 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0,0054 0,35*122,4*0,126/1000 |  |
| 105 | Погрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в мешках и пакетах | 1 т груза | 0,0054 0,35*122,4*0,126/1000 |  |
| Демонтаж/ монтаж - с сохранением |  |  |  |  |
| 106 | Демонтаж: розеток | шт | 2 (2 / 100)*100 |  |
| 107 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 2 |  |
| 108 | Розетка | шт | 2 0,02*100 | Материал ранее демонтированный |
| 109 | Смена жалюзийных решеток 400х500 мм | шт | 1 (1 / 100)*100 |  |
| 110 | Решетка вентиляционная 400х500 мм | шт | 1 0,01*100 | Материал ранее демонтированный |
| 111 | Смена жалюзийных решеток 600х600 мм | шт | 2 (2 / 100)*100 |  |
| 112 | Решетка вентиляционная 600х600 мм | шт | 2 0,02*100 | Материал ранее демонтированный |
| 113 | Смена светильников | шт | 14 (14 / 100)*100 |  |
| 114 | Светильник потолочный спот | шт | 14 0,14*100 | Материал ранее демонтированный |
| 115 | Демонтаж/Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт | 3 |  |
| 116 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт | 3 |  |
| 117 | Колонки потолочные | шт | 3 | Материал ранее демонтированный |
| 118 | Демонтаж/Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 2 |  |
| 119 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 2 |  |
| 120 | Извещатели пожарные | шт | 2 | Материал ранее демонтированный |
| 121 | Демонтаж/Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные | шт | 4 (4 / 100)*100 |  |
| 122 | Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные | шт | 4 ((0,04*100) / 100)*100 |  |
| 123 | Оросители пожаротушения | шт | 4 0,04*100 | Материал ранее демонтированный |
| Светильники |  |  |  |  |
| 124 | Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 | м | 24 (24 / 100)*100 |  |
| 125 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0,0096 24*0,02*0,02 |  |
| 126 | Шпаклевка финишная виниловая KNAUF Ротбанд паста Профи, расход: 1,6кг/м2 | кг | 23,97 0,0096*1,04*2400 |  |
| 127 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий | м | 30 (30 / 100)*100 |  |
| 128 | ВВГнг(А)-FRLSLTx 1x1,5 ок-0,66 ¦ 5671 ¦ Спецкабель | м | 30,6 0,3*102 |  |
| 129 | Распределительная коробка Systeme Electric У-195 80x36мм SchE U195 У195 | шт. | 2 |  |
| 130 | Светильник: местного освещения | шт | 8 (8 / 100)*100 |  |
| 131 | superDZS Настенный светильник, G4, 60 Вт (https://www.ozon.ru/product/superdzs-nastennyy-svetilnik-g4-60-vt-1607352075/?avtc=1&avte=2&avts=1726780617) | шт. | 8 0,08*100 | Материал Заказчика |
| Каминокомплект Line 60 - Белый с очагом Vision 60 LED |  |  |  |  |
| 132 | Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 | м | 9 (9 / 100)*100 |  |
| 133 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0,0036 9*0,02*0,02 |  |
| 134 | Шпаклевка финишная виниловая KNAUF Ротбанд паста Профи, расход: 1,6кг/м2 | кг | 8,99 0,0036*1,04*2400 |  |
| 135 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий | м | 50 (50 / 100)*100 |  |
| 136 | ВВГнг(А)-FRLSLTx 1x2,5 ок-0,66 ¦ 5671 ¦ Спецкабель | м | 51 0,5*102 |  |
| 137 | Распределительная коробка Systeme Electric У-195 80x36мм SchE U195 У195 | шт. | 1 |  |
| 138 | Установка калориферов массой: до 0,1 т | шт | 1 |  |
| 139 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | шт | 1 (1/100)*100 |  |
| 140 | Каминокомплект Line 60 - Белый с очагом Vision 60 LED, Мощность обогрева 1.5 кВт, Габаритный размер (В×Ш×Г) 640 × 2000 × 320 мм Материал корпуса МДФ, натуральный шпон (https://royalflame.ru/catalog/kaminokomplekt-line-60-fakturnyy-belyy-s-ochagom-vision-60-led-3058/) | шт. | 1 | Материал Заказчика |
| Розетки |  |  |  |  |
| 141 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 65 мм до 80 мм | отверстий | 6 (6 / 100)*100 |  |
| 142 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-53 | отверстий | -6 |  |
| 143 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 70 мм | шт | 1 |  |
| 144 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 6 |  |
| 145 | Подроз.д/бетонных стен GUSI Standart (d=68мм. h=45мм. IP-20) С3М2 | шт. | 6 0,06*100 |  |
| 146 | Розетка 1-ая электрическая , с заземлением (винтовой зажим) , цвет Антрацит, Etika | шт. | 6 0,06*100 |  |
| 147 | Рамка 2-ая (двойная), цвет Антрацит, Etika | шт. | 3 0,06*100/2 |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 148 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м2 | 65,8 |  |
| 149 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0,23688 65,8*0,002*1,8 |  |
| 150 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,23688 65,8*0,002*1,8 |  |
| 151 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | м2 | 14,6 (14,6 / 100)*100 |  |
| 152 | Шпаклевка финишная виниловая KNAUF Ротбанд паста Профи, расход: 1,6кг/м2 | кг | 23,36 14,6*1,6 |  |
| 153 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 65,8 ((65,8) / 100)*100 |  |
| 154 | Грунтовка Церезит СТ17, расход: 0,2л/м2 | кг | 13,16 65,8*0,2 |  |
| 155 | Краска для стен и потолков TIKKURILA Harmony Velure 2,7 л прозрачная (база C) под колеровку, расход: 0,2л/м2 | кг | 13,16 65,8*0,2 |  |
| 156 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 9,6 (9,6 / 100)*100 |  |
| 157 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0,01056 0,096*0,11 |  |
| 158 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,01056 0,096*0,11 |  |
| 159 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | м | 9,6 |  |
| 160 | Плинтус напольный под покраску из дюрополимера NMC 2000х100х13 мм | м | 10 окр(0,096*101;0) |  |
| 161 | Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками и водно-дисперсионными лаками | м2 | 0,96 (0,096*0,1)*100 |  |
| 162 | Краска для дерева и пластика водно-дисперсионная Dulux Окна и двери полуматовая база BС (для колеровки), расход: 0,16 л/м2 | л | 0,1536 0,096*0,1*16 |  |
| Потолки |  |  |  |  |
| 163 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м2 | 37,8 |  |
| 164 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0,13608 37,8*0,002*1,8 |  |
| 165 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,13608 37,8*0,002*1,8 |  |
| 166 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | м2 | 6,9 (6,9 / 100)*100 |  |
| 167 | Шпаклевка финишная виниловая KNAUF Ротбанд паста Профи, расход: 1,6кг/м2 | кг | 11,04 6,9*1,6 |  |
| 168 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 37,8 ((37,8) / 100)*100 |  |
| 169 | Грунтовка Церезит СТ17, расход: 0,2л/м2 | кг | 7,56 37,8*0,2 |  |
| 170 | Краска вододисперсионная Tikkurilla Euro White, расход: 0,2л/м2 | кг | 7,56 37,8*0,2 |  |
| Раздел 4. Зона сауны, парной и душевых |  |  |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |
| 171 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (защита полов) | м2 | 13 (13 / 100)*100 |  |
| 172 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 15,912 0,13*122,4 |  |
| 173 | Демонтаж пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | м2 | 15,912 ((0,13*122,4) / 100)*100 |  |
| 174 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0,0021 0,13*122,4*0,126/1000 |  |
| 175 | Погрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в мешках и пакетах | 1 т груза | 0,0021 0,13*122,4*0,126/1000 |  |
| Демонтаж/ монтаж - с сохранением |  |  |  |  |
| 176 | Демонтаж: розеток | шт | 4 (4 / 100)*100 |  |
| 177 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 4 |  |
| 178 | Розетка | шт | 4 | Материал ранее демонтированный |
| 179 | Демонтаж: выключателей одноклавишных | шт | 3 |  |
| 180 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 3 |  |
| 181 | Выключатель одноклавишный | шт | 3 | Материал ранее демонтированный |
| 182 | Демонтаж гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | шт | 7 |  |
| 183 | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | шт | 7 |  |
| 184 | Крючки для полотенец | шт | 6 | Материал ранее демонтированный |
| 185 | Зеркало 1200х800 мм | шт | 1 | Материал ранее демонтированный |
| 186 | Демонтаж/Индикаторная панель | шт | 2 |  |
| 187 | Монтаж индикаторной панели | шт | 2 |  |
| 188 | Индикаторная панель | шт | 2 | Материал ранее демонтированный |
| 189 | Смена светильников | шт | 8 |  |
| 190 | Светильник потолочный спот | шт | 8 | Материал ранее демонтированный |
| 191 | Демонтаж/Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт | 1 |  |
| 192 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт | 1 |  |
| 193 | Колонки потолочные | шт | 1 | Материал ранее демонтированный |
| 194 | Демонтаж/Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 2 |  |
| 195 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 2 |  |
| 196 | Извещатели пожарные | шт | 2 | Материал ранее демонтированный |
| 197 | Демонтаж/Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные | шт | 2 |  |
| 198 | Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные | шт | 2 |  |
| 199 | Оросители пожаротушения | шт | 2 | Материал ранее демонтированный |
| 200 | Смена жалюзийных решеток | шт | 2 |  |
| 201 | Решетка вентиляционная 600х600 мм | шт | 1 | Материал ранее демонтированный |
| 202 | Решетка вентиляционная 300х300 мм | шт | 1 | Материал ранее демонтированный |
| Стены |  |  |  |  |
| 203 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м2 | 30,1 |  |
| 204 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0,10836 30,1*0,002*1,8 |  |
| 205 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,10836 30,1*0,002*1,8 |  |
| 206 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | м2 | 4,8 (4,8 / 100)*100 |  |
| 207 | Шпаклевка финишная виниловая KNAUF Ротбанд паста Профи, расход: 1,6кг/м2 | кг | 7,68 0,048*100*1,6 |  |
| 208 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 23,7 (23,7 / 100)*100 |  |
| 209 | Грунтовка Церезит СТ17, расход: 0,2л/м2 | кг | 4,74 0,237*100*0,2 |  |
| 210 | Краска для стен и потолков TIKKURILA EURO EXTRA 20 база C полуматовая под колеровку, расход: 0,16 л/м2 | кг | 3,792 0,237*100*0,16 |  |
| Окраска наличников дверей сауны и парной |  |  |  |  |
| 211 | Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками и водно-дисперсионными лаками | м2 | 1,22 (1,22 / 100)*100 |  |
| 212 | Краска для дерева и пластика водно-дисперсионная Dulux Окна и двери полуматовая база BС (для колеровки), расход: 0,16 л/м2 | л | 0,1952 0,0122*16 |  |
| 213 | Демонтаж душевая дверь | шт | 2 |  |
| 214 | Монтаж душевая дверь, стекло матовое закаленное 8 мм (2000х800мм) Фурнитура хром ( материал, доставка, монтаж) | шт | 2 |  |
| Потолки |  |  |  |  |
| 215 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м2 | 14,6 |  |
| 216 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0,05256 14,6*0,002*1,8 |  |
| 217 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,05256 14,6*0,002*1,8 |  |
| 218 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | м2 | 3,2 (3,2 / 100)*100 |  |
| 219 | Шпаклевка финишная виниловая KNAUF Ротбанд паста Профи, расход: 1,6кг/м2 | кг | 5,12 3,2*1,6 |  |
| 220 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 14,6 ((14,6) / 100)*100 |  |
| 221 | Грунтовка Церезит СТ17, расход: 0,2л/м2 | кг | 2,92 14,6*0,2 |  |
| 222 | Краска для стен и потолков TIKKURILA EURO EXTRA 20 база C полуматовая под колеровку, расход: 0,2 л/м2 | кг | 2,92 14,6*0,2 |  |
| Раздел 5. Массажный кабинет |  |  |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |
| 223 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (защита полов) | м2 | 35 (35 / 100)*100 |  |
| 224 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 42,84 0,35*122,4 |  |
| 225 | Демонтаж пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | м2 | 42,84 ((0,35*122,4) / 100)*100 |  |
| 226 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0,0054 0,35*122,4*0,126/1000 |  |
| 227 | Погрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в мешках и пакетах | 1 т груза | 0,0054 0,35*122,4*0,126/1000 |  |
| Демонтаж/ монтаж - с сохранением |  |  |  |  |
| 228 | Демонтаж: розеток | шт | 4 (4 / 100)*100 |  |
| 229 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 4 |  |
| 230 | Розетка | шт | 4 0,04*100 | Материал ранее демонтированный |
| 231 | Демонтаж: выключателей, розеток/ включателей одноклавишных | шт | 4 (4 / 100)*100 |  |
| 232 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 4 |  |
| 233 | Выключатель одноклавишный | шт | 4 0,04*100 | Материал ранее демонтированный |
| 234 | Демонтаж/ изголовья кровати 2200х800 | м2 | 1,76 ((2,2*0,8*1) / 100)*100 |  |
| 235 | Установка по месту изголовья кровати 2200х800 (1 шт.) | м2 | 2,4 ((3*0,8*1) / 100)*100 |  |
| 236 | Изголовье кровати 2200х800 | шт | 1 | Материал ранее демонтированный |
| Стены |  |  |  |  |
| 237 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: деревянные | м2 | 51,2 (51,2 / 100)*100 |  |
| 238 | Средство для снятия обоев PROSEPT 052-1, расход: 0,15 л/м2 | л | 7,68 0,512*100*0,15 |  |
| 239 | Смена обоев: улучшенных | м2 | 51,2 |  |
| 240 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0,01536 0,512*0,03 |  |
| 241 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,01536 0,512*0,03 |  |
| 242 | Клей Metylan Флизелин Ультра Премиум, расход: 9,5 г/м2 | кг | 0,49 окр(0,512*100*0,0095;2) |  |
| 243 | Обои | м2 | 57,344 0,512*112 | Материал Заказчика |
| 244 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 19,8 (19,8 / 100)*100 |  |
| 245 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0,02178 0,198*0,11 |  |
| 246 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,02178 0,198*0,11 |  |
| 247 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | м | 19,8 |  |
| 248 | Плинтус напольный под покраску из дюрополимера NMC 2000х100х13 мм | м | 19,998 0,198*101 |  |
| 249 | Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками и водно-дисперсионными лаками | м2 | 1,98 (0,198*0,1)*100 |  |
| 250 | Краска для дерева и пластика водно-дисперсионная Dulux Окна и двери полуматовая база BС (для колеровки), расход: 0,16 л/м2 | л | 0,3168 0,198*0,1*16 |  |

Ответственный специалист +7 (913) 829-45-90

Термины и определения

График производства работ (ФОРМА)